07200000305800

1

2

F0110030

9[........................................................]001

B T X / V T X - M A N A G E R   V 3 . 0             Stand 27.7.88

Aktuelle Erweiterungen/Ergnzungen zum Handbuch V3.0, die aus

drucktechnischen Grnden nachzutragen sind:

-----------------------------------------------------------------

** Seite 13  Betriebsarten

Hinweis zur Benutzung eines Akustikkopplers:

Akustikkoppler sind generell stranflliger als Modems. Auch das

beste Kommunikationsprogramm kann nicht mit allen Schmierzeichen

fertig werden. Beim Btx/Vtx-Betrieb werden noch besondere Anfor-

derungen an die Datenqualitt gestellt. Wenn Sie also einen

Akustikkoppler verwenden, achten Sie auf jeden Fall auf folgende

Punkte:

- Beim Btx/Vtx-Betrieb leise sein

- Der Akustikkoppler darf nicht in der Nhe von Strstrahlquellen

stehen (z.B. Fernseher, Monitor, ext. Decoder, alle Gerte mit

Netzteilen). Oft gengt es, den Akustikkoppler einen Meter weiter

weg aufzustellen, um die Fehlerrate drastisch zu senken.

- dataphon s21-23d

Beim Anschlu des Btx/Vtx-Interfaces an die 7-polige Btx-

Buchse mu der Betriebsartenschalter auf '300' stehen

Beim direkten Anschlu (ohne Btx/Vtx-Interface) von der

seriellen Schnittstelle des ST an die serielle Schnittstelle

des dataphon (25-polige Buchse) mu der Betriebsartenschal-

ter auf '1200' stehen. Die Pinbelegung dieses direkten

Kabels ist:

ST        dataphon s21-23d

Pin 2 <---> Pin 2

Pin 3 <---> Pin 3

Pin 5 <---> Pin 13

Pin 7 <---> Pin 7

Zustzlich mu beim dataphon eine Brcke zwischen

Pin 6 und Pin 19 gelegt sein.

Ein solches Kabel knnen Sie auch direkt bei uns bezie-

hen.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 14  Betrieb mit einem externen Decoder:

Nachtrag: Betreiben Sie einen Thomson-Decoder (Saba, Nordmende,Telefunken)

an Ihrem Atari, so ist zu beachten, da es evt. zu einer nicht dem

Betriebszustand entsprechenden Anzeige 'ONLINE/OFFLINE' kommt. ber das

Zustandekommen bzw. einer Beendung der Verbindung liefert der Decoder

keine Informationen, es ist dem Btx/Vtx-Mana-

ger somit bei auerplanmigenSituationen nicht mglich, entsprechend

zu reagieren. Folgende Fehler knnen Auftreten:

- Sie sind online, das Programm steht allerdings auf offline.

Jetzt erscheinen alle Tastatureingaben doppelt auf dem Bildschirm des

Ataris. Schalten Sie einfach die manuelle Anwahl ein und klicken Sie auf

das Anwahl-Symbol, um das Programm auf online zu schalten.

- Im umgekehrten Fall klicken Sie bitte einfach auf das Abwahl-

Symbol, um

die Software dem Decoder entsprechend auf offline zu schalten.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 15  Die Programm-Dateien

Zustzlich zu den angegeben Dateien befinden sich auf der gelieferten

System-Diskette folgende Dateien:

Ordner MAC     In diesem Ordner befinden sich vorbereitet Macrotabellen

-----------------------------------------------------------------

** Seite 29  Anwahloptionen

Lightspeed-Modem

Betrieb mit einem Lightspeed-Modem ist im allgemeinen problemlos.

Wir mchten aber darauf hinweisen, da dieses Modem manchmal nur

schwer zum 'Auflegen' zu bewegen ist. Dies liegt nicht am Btx/

Vtx-Manager der ja beliebige Abwahlsequenzen schicken kann. Im

Zweifelsfall mssen Sie das Lightspeed ausschalten.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 46   Btx/Vtx-Optionen

Mausklick in Btx/Vtx-Bild

Wird in den Btx/Vtx-Optionen die Auswahl 'Cursor positionieren'

eingestellt, beachten Sie bitte, da im online-Betrieb die Btx-

Zentrale normalerweise keine derartigen Steuercodes annimmt.

Sinnvoll ist diese Option z.B. fr Anbieter, die mit dem Dialog-

Editor arbeiten. Dort sind beim Editieren von Bildinhalten APA-

Sequenzen  zugelassen.

Betriebsart

Bei der Auswahl des Btx- oder Videotext-Systems beachten Sie

bitte, da Sie nur bei direkter Telefonverbindung nach Frankreich

(auch via Luxemburg) die Option 'Teletel' auswhlen mssen. Bauen

Sie die Verbindung nach Frankreich ber die Verknpfung des

deutschen Bildschirmtextsystems auf (ber das Gateway Karlsruhe),

so lassen Sie die Option weiterhin auf 'Bildschirmtext' stehen.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 29  Anwahl mit Akustikkoppler

Bei einer miglckten Anwahl mit Akustikkoppler mssen Sie den

Btx/Vtx-Manager wieder in den Grundzustand versetzen. Dabei gehen

Sie so vor:

- rechte Maustaste drcken

- die Box mit 'Ja' quittieren

- dann den Abwahl-Button anklicken und die Abwahl besttigen

-----------------------------------------------------------------

** Seite 59  Druckeranpassung

Priorittsordnung der Steuercodes

-   Die Startsequenz kann eine Umschaltung auf NLQ oder Draft

mit verschiedenen Schrifttypen enthalten. Diese Umschaltung

hat hhere Prioritt als der NLQ-Button.

-   Nach einem Grafikausdruck wird grundstzlich eine Reset-

Sequenz gesendet, damit der Drucker auf jeden Fall wieder in

einen definierten Grundzustand kommt. Falls eine Grafik-

Endesequenz angegeben ist, wird diese danach gesendet.

-   Die angegebenen Umlaute haben hhere Prioritt als die 1ST-

Word-Druckeranpassung, d.h. sie ersetzen die Umlautecodes der

1ST-Word-Anpassung.

-   Von einer angegebenen 1ST-Word-Druckeranpassung werden nur

die Zeichenkonvertierungen verwertet; Schriftarten bzw.

Steuercodes werden ignoriert und knnen ber die anderen

Eingabemglichkeiten gesetzt werden.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 61 1ST-Word-Anpass.zeigen/laden:

Im letztes Satz des zugehrigen Absatzes auf Seite 61 oben mu es

heien:

Mausklick auf '1ST-WP Knopf >ein<' schaltet nun die Konvertierung

ber den 1ST-WORD-Druckertreiber ein.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 67  Externe Programme

Btx-Editor:  In unserem Btx-Programm bieten wir als Telesoftware

verschiedene Editoren fr Mitteilungsseiten an, mit denen man

online und offline etwas bequemer als mit der Btx-Zentrale

arbeiten kann. Schauen Sie doch einfach einmal bei Telesoftware

rein!

-----------------------------------------------------------------

** Seite 88, Parameterliste fr Abspeichern in

unterschiedlichen Formaten:

"Options/Parameterstring":

..

,x               Textdatei ....

Textauszug wird an eine evt. vorhandene

Datei Datei gleichen Namens angehngt.( Append )

,xa              wie ',x' ; ( 'a' fr Append )

,xd              wie ',x' ; es wird jedoch eine evt. vorhandene

Datei berschrieben ! ( 'd' fr Delete )

,a               .....

Textauszug wird an eine evt. vorhandene

Datei Datei gleichen Namens angehngt.( Append )

,aa              wie ',a' ; ( 'a' fr Append )

,ad              wie ',a' ; es wird jedoch eine evt. vorhandene

Datei gleichen Namens berschrieben !

( 'd' fr Delete )

-----------------------------------------------------------------

** Seite 90  Parameterliste fr Text-

oder Grafikausdruck

Es gelten folgende Wertebereiche:

Fr Textausdruck mit ^P"a,sp,ze,asp,aze" oder ^P"x,sp,ze,asp,aze"

0 <= sp <= 39            1 <= asp <= 40

0 <= ze <= 23            1 <= aze <= 24

Fr Grafikausdruck mit ^P"g,x,y,wd,hg"

0 <= x <= 639            8 <= wd <= 632

0 <= y <=399 8 <= hg <= 400

Die Pixelzhlung beginnt in der linken oberen Bildschirmecke.

Der Teilausschnitt fr die Darstellung der Btx-Seite hat die

Koordinaten x=152, y=30 fr die linke obere Ecke.

Bei einem Grafikausdruck ohne Parameter wird die gesamte Btx-

Seite gedruckt.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 92  Macro senden

Macro-Beispiele liefern wir auf der Systemdiskette in der Datei

BTX.MAC mit. Folgende Gruppen von sind dort zu finden:

- DREWS EDV+Btx: Wichtige Seiten

- Ntzliche Seiten, Mitteilungsdienst, etc

- Ausknfte

- Banken

- Brsendienste

- Unterhaltung

- Nachrichten

- Interessante Seiten

- Kompliziertere Beispiele fr Macros

- Anbieterfunktionen (Antwortseiten auslesen, Abrufstatistik)

Um zum Beispiel herauszufinden, ob Ihre Bank im Btx vertreten

ist, suchen Sie den Eintrag 'Bank', bzw. 'Sparkasse' etc.,

klicken zweimal, fahren mit dem Cursor auf den angegebenen Ort

und ersetzen ihn durch den Ort, in dem Ihre Bank ist. Allerdings

sind mit der verwendeten ^X-Funktion keine Umlaute zugelassen,

die mten Sie also weglassen, also 'rzburg' statt 'Wrzburg'

eingeben. Besttigen Sie die nderung mit Speichern und klicken

Sie dann das Macro einmal an. Die Verbindung zur Zentrale mu

natrlich schon aufgebaut sein. Diese Macros suchen so lang, bis

der gewnschte Begriff in der Btx-Seite auftaucht und brechen

dann ab.

-----------------------------------------------------------------

** Seite 93  Macrotabelle laden

Auf Wunsch kann von uns eine Spezial-Macrotabelle mit CEPT-

Steuerzeichen fr das direkte Editieren von Btx-Seiten im Dialog-

Editor bezogen werden. Diese Macrotabelle ist nur fr Anbieter

von Btx-Programmen interessant und wird deshalb nicht standard-

mig mitgeliefert.

Die Macrotabelle der Version V2.0 und frher kann von der Version

V3.0 geladen werden, wenn Sie diese Datei 'MACROS.TAB' in z.B.

'MACROS.MAC' umbenennen. Wichtig dabei ist der Extender '.MAC'.

Die Passwortdefinitionen der Version V2.0 werden von der V3.0

nicht bercksichtigt !

-----------------------------------------------------------------

** Seite 105, Telesoftware

Hinweis fr die Benutzung eines Akustikkopplers:

Wir mchten Sie dringend darauf aufmerksam machen, da Sie bei Benutzung

eines Akustikkopplers mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme beim Laden von

Telesoftware haben werden. Nach unseren Erfahrungen ist ein Laden nicht

sinnvoll, besonders bei kostenpflichtige Programmen sind Strungen und

Abbrche besonders rgerlich ! Die Stranflligkeit durch Aueneinflsse

ist besonders hoch.

Bitte nehmen Sie aus den genannten Grnden vom Laden kostenpflichtiger

Telesoftware Abstand, wenn Sie einen Akustikkoppler verwenden !

-----------------------------------------------------------------

** Seite 126  Betrieb mit Akustikkoppler

Hinweis fr die Benutzung eines Akustikkopplers:

Betreiben Sie einen Akustikkoppler, der sich auf induktiver Kopplung

schalten lt, so beachten Sie, da sich in der Nhe keine induktiven

Strquellen befinden, die sich gerade in dieser Einstellung extrem

bemerkbar machen knnen. Diese Strquellen, die ein starkes Magnetfeld

verursachen knnen, knnen sein: Fernseher/Monitor, elektrische Gerte

aller Art, Starkstromleitungen, Transformatoren ...

-----------------------------------------------------------------