-----------------------------------------------------------------------------

THE 68030 INSTRUCTIONS

par Rusty / E.K.O

------------------------------------------------------------------------------

Yoyo ,voici les instructions du 68030 et ces principales caracteristiques

pour que toutes les personnes codant sur 68000 exploitent a fond les possibli-

-lites de ce super micro-proscesseur.La prochaine fois il y aura un expose sur

les nouveaux modes d'addressage !!!!

Avant de passer a l'article en lui meme,je tiens a avertir les lecteurs que je

vais faire plein de tests de rapidite des  instructions sur mon falcon.  Ainsi

je suis interresse par n ' importe quelle remarque surtout sur l ' utilisation

du cache d' instruction et de donnee.  Surtout si vous arrivez a faire tourner

le blitter et le cache en meme temps. Par exp, pour effacer l'ecran on pourait

faire comme sur amiga,1/2 au 68000 et 1/2 par le blitter. Pour tout ca ecrivez

moi chez ALEX ... (c moi !!!)

Presentation Generale du 68030:

---------------------------------

( Pique dans MISE EN OEUVRE DU 68030 ).

-> Code objet compatible avec les predecesseurs de la famille 68000.

-> 16 registres generaux d'adresses et de donnees sur 32 bits.

-> 18 registres de controle dont trois pointeurs de pile.

-> Un cache d'instruction de 256 octets.

-> Un cache donnee de 256 octets.

-> 18 Modes d'adressage.

Presentation du CACHE D'INSTRUCTION DU 68030:

-----------------------------------------------

Le cache d'instructions du 68030 est naturellement situe au sien du processeur

Il sert a memoriser les instructions. Ainsi , en plus de la rapidite effective

obtenue dans la recherche des instructions , l' existence de ce cache provoque

une diminution du taux d'occupation des bus ...

Le cache d' instruction offre une capacite de 256 octets compose de  16 blocs.

Chaque bloc contient 4 mots longs soit 16 octets. Le cache instruction  permet

la recherche rapide des instructions sans acces  a la memoire externe et  donc

les bus sont libres pour effectuer d'autres operations en parallele.

Presentation du CACHE DONNEE DU 68030:

----------------------------------------

Ce cache interne au processeur permet de stocker les donnees referencees au

cours de l'execution d'instructions. Cela a l'exception d'un adressage dans l'

espace CPU,d'un adressage en mode relatif (induit l'acces en espace programme)

,de l'instruction MOVES.

INSTRUCTIONS ARITHMETIQUE:

----------------------------

ADD:

Dn,<ae> ou <ea>,dn

Taille operandes: 8,16,32 bytes

source+destination-->destination

ADDA:

<ae>,An

Taille operandes: 16,32

source+destination-->destination

ADDQ:

#<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,16,32 bytes

donnee+destination-->destination

ADDX

Dn,Dn ou -(An),-(An)

Taille operandes: 8,16,32 bytes

source+destination+X-->destination

CLR

<ae>

Taille operandes: 8,16,32

0--->destination

CMP

<ae>,Dn

Taille operandes: 8,16,32

destination-source

CMPA

<ae>,An

Taille operandes: 16,32

destination-source

CMPI

#<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

destination-donnee

CMPM

(An)+,(An)+

Taille operandes: 8,16,32

destination-source

CMP2

<ae>,Rn

Taille operandes: 8,16,32

limite inferieure<Rn<limite superieure

DIVS/DIVU

<ae>,Dn

Taille operandes: 32/16-->16:16

destination/source-->destination

signe ou  non signe (- ou +)

DIVS/DIVU

<ae>,Dr:Dq

Taille operandes: 64/32-->32:32

destination/source-->destination

signe ou  non signe (- ou +)

DIVS/DIVU

<ae>,Dq

Taille operandes: 32/32-->32

destination/source-->destination

signe ou  non signe (- ou +)

DIVSL/DIVUL

<ae>,Dr:Dq

Taille operandes: 32/32-->32:32

EXT

Dn

Taille operandes: 8-->16 ou 16-->32

destination etendue par le signe.

(- ou +) --> destination

EXTB

Dn

Taille operandes: 8-->32

destination etendue par le signe.

(- ou +) --> destination

MULS/MULU

<ae>,Dn

Taille operandes: 16*16-->32

source * destination-->destination

(signe ou non signe)

MULS/MULU

<ae>,Dl

Taille operandes: 32*32-->32

source * destination-->destination

(signe ou non signe)

MULS/MULU

<ae>,Dh:Dl

Taille operandes: 32*32-->64

source * destination-->destination

(signe ou non signe)

NEG

<ae>

Taille operandes: 8,16,32

0-destination-->destination

NEGX

<ae>

Taille operandes: 8,16,32

0-destination-X-->destination

SUB

<ae>,Dn ou Dn,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

destination-source-->destination

SUBA

<ae>,An

Taille operandes: 16,32

destination-source-->destination

SUBI

#<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

destination-donnee-->destination

SUBQ

#<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

destination-donnee-->destination

SUBX

Dn,Dn ou -(An),-(An)

Taille operandes: 8,16,32

destination-source-x-->destination

NOP

aucune

aucune

PC+2-->PC

INSTRUCTIONS LOGIQUE:

-----------------------

AND

<ae>,Dn ou Dn,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

source AND (ET) destination

-->destination

ANDI

#<donnee>,<AE>

Taille operandes: 8,16,32

donnee AND (ET) destination

-->destination

EOR

Dn,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

source OU exclusif (ou exclusive)

destination-->destination

EORI

#<donnee>,<AE>

Taille operandes: 8,16,32

donnee immediate OU exclusif

destination-->destination

OR

<ae>,Dn ou Dn,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

source  OU

destination-->destination

ORI

Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<ae>

8,16,32

donnee OU

destination-->destination

NOT

<ae>

Taille operandes: 8,16,32

NOT(destination)-->destination

TST

<ae>

Taille operandes: 8,16,32

source-0-->

positionnement des indicateurs

Scc

<ae>

Taille operandes: 8

Si condition vraie:$ff-->destination

sinon $00-->destination

INSTRUCTION de DECALAGES et de ROTATIONS:

-------------------------------------------

ASL

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 16

ASR

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 16

LSL

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

LSR

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

ROL

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

ROR

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

ROXL

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

ROXR

Dn,Dn:Taille operandes: 8,16,32

#<donnee>,<dn>:Taille operandes 8,16,32

<ae> :Taille operandes: 8,16,32

SWAP

Dn : Taille operandes: 32

INSTRUCTION de MANIPULATION de BIT:

-------------------------------------

BCHG

Dn,<ae> ou #<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,32

Bit numero X(indique par source)

de destination teste -->z

ce bit est inverse.

BCLR

Dn,<ae> ou #<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,32

Bit numero X(indique par source)

de destination teste -->z

bits est mis a 0.

BTST

Dn,<ae> ou #<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,32

Bit numero X(indique par source)

bits teste -->z

BSET

Dn,<ae> ou #<donnee>,<ae>

Taille operandes: 8,32

Bit number X(show by the source)

of destination tested -->z;

ce bit est mis a 1.

INSTRUCTIONS de MANIPULATION de CHAMP de BITS:

------------------------------------------------

BFCHG

<ae>(deplacement,largeur)

Taille operandes: 1-32

Champ de bits inverse

BFCLR

<ae>(deplacement,largeur)

Taille operandes: 1-32

Champ de bits is clear

BFTST

<ae>(deplacement,largeur)

Taille operandes: 1-32

Champ de bits teste-->N ET Z

BFSET

<ae>(deplacement,largeur)

Taille operandes: 1-32

Champ de bits est mis a 1.

BFEXTS

<ae>(deplacement,largeur),Dn

Taille operandes: 1-32

Champ de bits -->Dn;

extension du signe.

BFEXTU

<ae>(deplacement,largeur),Dn

Taille operandes: 1-32

Champ de bits -->Dn;

etendu par 0

BFFFO

<ae>(deplacement,largeur),Dn

Taille operandes: 1-32

scrutation of the first 1 in

Champ de bits -->Dn

BFINS

Dn,<ae>(deplacement,largeur)

Taille operandes: 1-32

Dn-->Champ de bits

INSTRUCTIONS BCD:

-------------------

ABCD

Dn,Dn ou -(An),-(An)

Taille operandes: 8

source(10)+destination(10)+X

-->destination

NBCD

<ae>

Taille operandes: 8

0-destination(10)-X

-->destination

SBCD

Dn,Dn ou -(An),-(An)

Taille operandes: 8

source(10)-destination(10)-X

-->destination

PACK

-(An),-(An),#<donnee>

ou Dn,Dn,#<donnee>

Taille operandes: 16-->8

source non packee +donnee

-->destination packee

UNPACK

-(An),-(An),#<donnee>

ou Dn,Dn,#<donnee>

Taille operandes: 8-->16

source packed

-->source non packee;

source non packee+donnee

-->destination non packee

INSTRUCTION de TRANSFERT:

---------------------------

EXG

Rn,Rn

Taille operandes: 32

Rn<-->Rn

LEA

<ae>,An

Taille operandes: 32

<ae><-->An

LINK

An,#<d>

Taille operandes: 16,32

An-->(Sp);(Sp)-->An

Sp+d-->Sp

MOVE

<ae>,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

source-->destination

MOVEA

<ae>,An

Taille operandes: 16,32-->32

Source-->destination

MOVEM

registre liste,<ae>

Taille operandes: 16,32

registre liste-->destination

MOVEM

<ae>,registre liste

Taille operandes: 16,32

destination-->registre liste

MOVEQ

#<donnee>,dn

Taille operandes: 8-->32

donnee-->destination

MOVEP

Dn,(d,An)

Taille operandes: 16,32

MOVEP

(d,An),Dn

Taille operandes: 16,32

PEA

<ea>

Taille operandes: 32

<ea>-->(sp)

UNLINK

An

Taille operandes: 32

An-->sp;(sp)-->An

INSTRUCTION de BRANCHEMENT:

-----------------------------

Bcc

<label>

Taille operandes: 8,16,32

If condition is true

PC+d-->PC

DBcc

Dn,<label>

Taille operandes: 16

If condition is wrong

Dn-1-->Dn

If Dn <>-1:PC+d-->PC

BRA

<label>

Taille operandes: 8,16,32

PC+d-->PC

BSR

<label>

Taille operandes: 8,16,32

pc-->(sp);PC+d-->PC

JMP

<ae>

Taille operandes: aucune

destination-->PC

JSR

<ae>

Taille operandes: aucune

pc-->(sp);destination-->PC

RTD

#<d>

Taille operandes: 16

(sp)-->PC;SP+d-->SP

RTR

aucune

Taille operandes: aucune

(sp)-->CCR;(SP)-->PC

RTS

aucune

Taille operandes: aucune

(sp)-->PC

INSTRUCTIONS PRIVILEGES:

--------------------------

RESET

aucune

Taille operandes: aucune

reset

RTE

aucune

Taille operandes: aucune

(sp)-->sr;(sp)-->pc

STOP

#<donnee>

Taille operandes: 16

donnze immediate-->sr:

suspension de l'activite

INSTRUCTIONS d'EXCEPTIONS:

----------------------------

BKPT

#<donnee>

aucune

CHK

<ae>,Dn

Taille operandes: 16,32

SI Dn<0 ou Dn< <ae>,exection CHK

CHK2

<ae>,Dn

Taille operandes: 8,16,32

SI Rn<limite inferieure ou Rn>limite superieure

exeption CHK

ILLEGAL

aucune

Taille operandes: aucune

illegal

TRAP

#<donnee>

Taille operandes: aucune

exeption TRAP

TRAPcc

aucune ou #<donnee>

Taille operandes: aucune ou 16,32

exeption TRAPcc

TRAPV

aucune

Taille operandes: aucune

SI V=1 exection TRAPV

meme vecteur that TRAPcc

INTRUCTIONS MULTIPROCESSEUR:

------------------------------

(Must have a reading cycle

changing-writting)

TAS

<ae>

Taille operandes: 8

destination-0;position of the

indicators;bit 7 of destination is

now 1.

CAS (ou CAS2 with 2 operandes)

Dc,Du,<ae>

Taille operandes: 8,16,32

destination-dc

-->position of the indicator

if Z=1:Du

--> destination sinon:

destination-->Dc

INSTRUCTIONS COPROCESSOR:

----------------------------

cpBcc

<label>

Taille operandes: 16,32

si cpcc true:

PC+d-->PC

cpDBcc

<label>,Dn

Taille operandes: 16

si cpcc wrong

Dn-1-->Dn

si Dn<>-1:PC+d-->PC

cpGEN

you make it

you make it

operande-->coprocessor

cpRESTORE

<ae>

Taille operandes: aucune

restitution of the context coprocssor

by the <ae>

cpSAVE

<ae>

Taille operandes: aucune

save of the context coprocessor by the

<ae>

cpScc

<ae>

Taille operandes: 8

if spss rigth

$ff-->destination

sinon $00

cpTRAPcc

aucune ou #<donnee>

Taille operandes: aucune,16,32

if cpcc right:

exection TRAPcc

Ah! J' ai finalement fini d'ecrire cet article.Je n'est pas inclu toutes

les instrutions parce que celle que j'ai laisse je ne les utiliserai pas

enfin j'espere...

RRRRRR

R   RR

R   RR

RRRRR

R RR            *

R  RRRR        ***

R   RRRRR       *