DIE HEXER TEIL 2

Im  vergangenen  Monat  verrieten  uns  die  Programmierzauberer  der

"Exceptions" einiges  ber  Softscrolling  auf dem  ST. Erik  und Udo

klren uns  im zweiten  Teil  der  TEX-Serie  ber  die  Theorie  und

Praxis  der  flackerfreien Rasterinterrupts  auf. Ihr  abtippfertiges

Listing liefert durch die  geschickte Steuerung des Elektronenstrahls

Dutzende Farben gleichzeitig.

--------------------

ERIK und UDO

--------------------

Hallo, liebe demofreaks und Maschinenprogrammierer, Hallo lieber Leser! Hier

sind wir also wieder zu einer weiteren Plauderstunde versammelt.

Haben Sie die letzte Folge gut berstanden, und gleiten nun die Buchstaben

butterweich ber Ihren Bildschirm? Oder  haben Sie Ihren ST wutentbrannt zum

(geschlossenen) Fenster  hinausgescrollt? Wie  dem  auch sei, heute  geht es

gnadenlos  mit dem  zweiten Teil weiter: strzen wir uns  in die  wunderbare

Welt der  Rasterinterrupts! Doch wie in der  letzten Folge mchte  ich Ihnen

auch heute noch ein  paar Anekdoten aus der "Entstehungsgeschichte"  unseres

merkwrdigen Vereins berichten.

Sthnen Sie  nicht, schliesslich  beschreibe ich nun  einige folgenschwere

Ereignisse , die dazu fhrten, dass Udo und meine Wenigkeit jemanden kennen-

lernten, der sich "Mad Max" oder besser Jochen nennt. Heute ist er, in aller

Bescheidenheit, einer  der  besten (oder der beste?)  Soundprogrammierer auf

dem Atari ST.

Begonnen hat die ganze Sache mit Jochen (und dem zweiten Demo) in den Ver-

kaufsrumen eines  Mannheimer  Computergeschftes. Dort  unterhielt ich mich

mit einem  Menschen namens  Sascha, das Gesprch  drehte sich  natrlich um,

hem, Raubk..., nein, wir sprachen  ber dezentralisierte Sicherheitskopien,

deren Anfertigung  uns beiden sehr am Herzen lag. So fuhr ich hin und wieder

zu dem Treffen einer ST-Fans nach Ramsen, einem Dorf, das noch weiter in der

Provinz liegt, als unser Heimatkreis Bad Drkheim.

Die Zusammenknfte  fanden bei  unserem spteren  Mitprogrammierer Michael

("Daryl") statt. Ab und zu liess sich dort ein langhaariger Bursche blicken,

der zwar noch nicht im Besitz eines ST war, sich jedoch sichtlich fr dieses

Gert  interessierte. Tolle Geschichten  wurden mir von ihm  erzhlt: Obwohl

damals erst  15 Jahre  zhlend, hatte er  auf dem C 64 die  Musikroutine des

Soundspezialisten Rob Hubbard schon soweit im Griff, dass er eigene Melodien

in ihr abspielen konnte.

An seiner Schule  gelangte Jochen zu erstem Ruhm, indem er den Computerar-

beitskreis mit  "Rock-Versionen" verschiedener  Weihnachtslieder verblffte.

Als auch er  einige Zeit spter  im Besitz eines Ataris  war, bestrmten wir

ihn sofort, ob er es nicht auch auf dem  ST mit der Musikprogrammierung ver-

suchen mchte.

Seine lapidare Antwort  lautete: "Warum nicht?". Nach einer  Weile zeigten

sich tatschlich die ersten Erfolge.

Wie ich spter  von ihm erfuhr, hatte  Jochen den  ST  auf eine  Weise er-

forscht, die sich nur als abenteuerlich bezeichnen lsst.

Ohne durch Bcher  ber die Hardware des "Sixteen-Thirty-two" abgelenkt zu

sein, bekam  er fast alle  fr die  Musikprogrammierung  wichtigen  Register

heraus und begann mit ihnen zu experimentieren. Schon bald hrte man aus dem

winzigen Zimmer, indem sich nun auch Udo bei den "Treffs" drngte, verblff-

end wohlklingende Tne. Bis dahin wurden die ST-Freunde nmlich nicht gerade

von guten Sounds bei Spielen oder Musikprogrammen verwhnt.

Wir waren  begeistert. Und  von  nun an  zu dritt: Jochen  war als  Musik-

spezialist bei TEX mit dabei.

Der Gedanke an ein  neues Demo tauchte in unseren Kpfen auf, ein Demo mit

mehr Bewegung  auf dem Bildschirm, noch mehr  Farben und  eigener Musik. Als

Rob Hubbard-Fan machte sich Jochen an das Unmgliche und setzte einige C 64-

Musikstcke auf  den ST um. Damals war die  Methode noch recht mhsam, stun-

denlanges Umrechnen und Eintippen ausgedruckter Lieder waren vonnten. Eines

Nachmittags  trafen wir uns dann  bei Jochen, brgerten  seine Schwester aus

dem gemeinsamen Zimmer aus  und begannen mit dem  Zusammensetzen des zweiten

Demos. Grafik  wurde entworfen, Routinen  aufeinander abgestimmt  und Noten-

tabellen  eingetippt. Die  fieberhafte Arbeitswut  unterbrach  lediglich das

hastige Verschlingen einiger (nicht sehr guter) Pizzas und das gelegentliche

Erscheinen der  Hauskatze auf unseren  Tastaturen. Jochen  tippte gerade den

Soundtrack zum 64'er-Spiel "Thing on a Spring" ein, als er mich aufforderte,

ebenso wie fr die  anderen Lieder, ein Logo zu malen. Das war vielleicht so

gegen 2.00 Uhr. Nachts. Ich tat es.

Und das ist der Grund dafr, dass im zweiten TEX-Demo ein einsamer Grafik-

block vor sich hin gammelt, der niemals  das Licht der Mattscheibe erblicken

wird,  denn  wie  Sie  sicher  erraten  haben (oder  kennen  Sie  gar  unser

"Zweites"?),  bekamen wir  "Thing on a Spring" im  Gegensatz zum  Logo nicht

rechtzeitig fertig.

Warum? Nun, die Morgensonne schien mittlerweile direkt auf unsere Monitore

und ausserdem  waren wir, wer htte  es geglaubt, MDE! Torkelnd machte sich

Udo, Michael und der  Chronist dieser  Begebenheiten auf den Heimweg. Glck-

lich murmelten wir etwas von "Endlich fertig!","Gute Musik" und "Alle Raster

stehen".

Ja, da sind sie wieder, die geheimnissvollen "Rasterinterrupts". Schliess-

lich besteht so ein  Programm nicht nur aus Musik, sondern soll auch optisch

einige  aussergewhnliche  Effekte  bieten. Und  was  wrde  sich  mehr dazu

eignen, als eine  Grafik mit mehr als den  normalen 16 Farben  gleichzeitig,

die sich  normalerweise darstellen lassen"? Zuerst  wollen wir uns aber erst

das Pinzip des Rasterinterrupts anschauen.

Wie Sie sicher  wissen, ist ein "Interrupt" ein Signal  von den Bausteinen

eines Computers, das den  Prozessor dazu veranlasst, die normale Programmab-

arbeitung zu unterbrechen und an einer bestimmten Adresse in eine Routine zu

springen. Danach  kehrt  der  Prozessor  wieder  in das  "normale"  Programm

zurck. Ein  Rasterinterrupt ist nun ein Interrupt, der ausgelst wird, wenn

der  Elektronenstrahl des  Monitors (den ja der  Computer  steuert) eine be-

stimmte Zeile auf dem  Bildschirm erreicht. Wenn Sie nun den Rasterinterrupt

in ein kleines  Programm springen  lassen, das zum Beispiel  die Rahmenfarbe

ndert, knnen  sie  irgendwo im  Bild  eine neue  Rahmenfarbe erzeugen. Sie

mssen nur  noch darauf achten, am oberen  Bildrand wieder die  alte Rahmen-

farbe zu setzen, und schon  haben Sie zwei  Rahmenfarben statt nur einer auf

dem Schirm. Da die  Umschalten immer in der gleichen Zeile stattfindet, ent-

stehen zwei gleichbleibende Farbregionen.

Die Methoden einen  Rasterinterrupt zu erzeugen sind  von Computer zu Com-

puter verschieden. Beim C 64 sorgt  der Videochip  fr einen geeigneten Int-

errupt, man braucht ihm nur die gewnschte Zeile mitzuteilen; beim Amiga ist

ein Coprozessor  namens  Copper  fr diese (und  andere) Aufgaben  da. Unser

guter ST geht da ein wenig anders vor.

Der Shifter, seines Zeichens  fr die Bilddarstellung  verantwortlich, ist

doof wie Stroh. Will heissen, dass bei ihm nicht viel vorhanden ist, was bei

unserer Aufgabe  hilfreich ist. Zwar befinden sich dort einige Register, die

die augenblicklich  dargestellte Viedeoadresse  beinhalten, aber wir mssten

diese  andauernd  abfragen, um  an einer  bestimmten  Strahlposition zu  re-

agieren.

Bingo.

Schliesslich sollen  uns die zustzlichen  Farben so wenig Rechnerzeit wie

mglich kosten. Schauen wir  also nach anderen Interruptquellen um. Wie wre

es denn mit  den sogenannten Timern? Von denen  hat der  ST  vier Stck, und

jeder kann nach  Herzenslust Unterbrechungen auslsen. am schlauesten stellt

sich dabei der Timer B an. Ihm knnen wie einen Zhler bergeben, der diesen

dann  gemtlich  dekrementiert, also  immer um eins  vermindert. Gelangt der

Wert bei Null an, lst der Timer B ber den  MFP (Multi Function Peripherial

Chip)  einen  Interrupt aus. Der  Witz  bei  der ganzen Sache  ist, dass der

Zhler immer dann  dekrementiert wird, wenn der Monitor eine Bildschirmzeile

auf die  Mattscheibe geschrieben  hat. bergeben wir  also zum Beispiel  als

Zhler "100", so wird exakt 100 Bildschirmzeilen spter ein Interrupt ausge-

lst. Praktisch, nicht wahr?

Wenn  wir nun  noch unseren Zhler  am oberen  Bildrand  immer  wieder auf

seinen Ausgangswert  setzen knnten, liesse sich an  jeder beliebigen Stelle

des Bildschirms der begehrte Rasterinterrupt auslsen.

Nun, das macht  uns der ST ausnahmsweise  einmal einfach. Es gibt  den so-

genannten "VBL" (Vertikal Blank), der regelmssi g dann ausgelst wird, wenn

der Monitor ein neues  Bild zu schreiben  beginnt (in Farbe 50 oder 60mal in

der Sekunde). Dieser  Interrupt wird im  ST und bei vielen  Anwendungen gern

benutzt, um regelmssig  anfallende  Aufgaben zu  bearbeiten. Wenn wir dort,

mglichst vor  allen anderen VBL-Routinen, unseren  Zhler neu  setzen, sind

wir am Ziel: Unser Rasterinterrupt "steht".

Da wir schon  soweit sind, sollte  es klar sein, dass wir  natrlich nicht

nur eine lcherliche  Rahmenfarbe umschalten. Die Perspektiven sind fast un-

begrenzt. Einige  Beispiele: Setzt  man nach  dem ausgelsten  Interrupt den

Zhler  neu, lassen  sich  selbstverstndlich  mehrere  Rasterinterrupts er-

zeugen.

Das funktioniert  bis zur Zeile 199 (vorerst einmal) und  bitte nicht ver-

gessen, nach dem VBL, also am  oberen Rand, den ersten  Zhler und die erste

Farbpalette wiederherzustellen.

Es lassen sich, logo, alle 16 Farben  auf einmal umschalten. Aber auch die

beiden  Farbauflsungen (320 x 200, 640 x 200 Punkte) lassen sich mit diesem

Trick gleichzeitig  darstellen, wie die berhmten  Adventures  von "Magnetic

Scrolls" zeigen (The Pawn, Jinxter u.a).

Ein weiterer Weg, den Shifter zu qulen, ist das Wechseln der Bildfrequenz

mitten im Bild. Dabei entstehen lustige Effekte, die wir aber erst in unser-

er letzten Folge ausfhrlich erklren wollen.

Vorerst einmal  freuen  Sie sich  ber das  theoretische  Wissen, wie  man

"Raster setzt". Dieser  Freude mischen wir gleich einen  Wermutstropfen bei.

Denn Rasterinterrupt ist nicht gleich Rasterinterrupt.

Nein, die  Trennungslinie  zwischen zwei  Farbpaletten muss  absolut still

stehen  und nicht durch das geringste  Flackern das Auge  des verwhnten Be-

trachters  beleidigen. Wie ein solches  Flackern entsteht, ist leicht einzu-

sehen.

Stellen Sie  sich vor, Sie haben in einer Zeile einen Interrupt ausgelst,

um  beispielsweise die  Rahmenfarbe  zu  wechseln. Zwei  Dinge knnen  Ihren

"Raster" stren: Entweder  wird Ihre  Routine von einem hherwertigen Inter-

rupt unterbrochen. Das fhrt zum Flackern um mehrere Zeilen. Wird die Inter-

ruptroutine in Ruhe  gelassen, braucht  es nach dem  Auslsen des Interrupts

eine gewisse  Zeit, bis der  ST Ihr Programm  berhaupt abarbeitet.  Je nach

Programmierung dauert es auch ein Weilchen, bis der Befehl an der Reihe ist,

der die Rahmenfarbe neu setzt. In  der Zwischenzeit wandert der  Elektronen-

strahl jedoch weiter  und das Umschalten von einer  Farbe zur nchsten kommt

in den sichtbaren Bereich  des Bildschirms. Wie Sie diese  unschnen Effekte

vermeiden, und was man alles  durchmacht, bis alle Schwierigkeiten beseitigt

sind, erzhlt Ihnen nun Udo.

Wie Erik uns eben erklrte, verwhnt uns der ST nicht gerade bei der Prog-

rammierung von  Rasterinterrupts. Dennoch gibt es auf  dem ST drei Wege eine

Farbumschaltung  zu realisieren: Wir bernehmen  die  Kontrolle des horizon-

talen Strahlrcklaufes und des MFP.

Dazu noch einige Erklrungen: Der MC68000 besitzt  verschiedene Interrupt-

Prioritten. Ein Interrupt niederer  Prioritt lsst sich durch einen Inter-

rupt hherer Prioritt unterbrechen. Im ST gibt es drei Priorittsebenen mit

den Werten 2, 4 und 6. 1. Der horizontale Strahlrcklauf (HBL) hat die Prio-

ritt 2 (das ist die niedrigste), weil er bei einem Farbmonitor 15625mal pro

Sekunde aufgerufen  wrde. Aus diesem  Grund ist er im ST  normalerweise gar

nicht erlaubt. 2. Der vertikale Strahlrcklauf (VBL) hat die Prioritt 4. Er

wird mindestens 50mal pro  Sekunde in eine Interruptroutine, die periodische

Aufgaben des  GEM erledigt: Maus  neu zeichnen, Laufwerk  berprfen, Cursor

blinken lassen...

Der MFP ist ein  Peripheriebaustein mit  zahlreichen  Aufgaben. Er hat die

Prioritt 6, die er aber  noch einmal unterteilt. Der MFP ist  unter anderem

fr die RS232-Schnittstelle  zustndig, fr den Empfang  der  Tastaturdaten,

fr Drucker und  Laufwerksteuerung, besitzt einen  Eingang zur Erkennung des

Monochrommonitors und verfgt ber vier unabhngige Timer. Zwei dieser Timer

zhlen die  externen  Signale, wobei Timer B seine  Signale vom  Monitor be-

kommt: Er zhlt  Zeilenrcklufe. Timer B arbeitet also hnlich wie der HBL,

nur dass dieser alle Rcklufe zhlt, whrend  der Timer B nur Rcklufe von

dargestellten Bildschirmzeilen (normalerweise 200) zhlt.

Die  Methode ber den  VBL ist sehr umstndlich, da  dauernd die  aktuelle

Bildposition verglichen wird und  sie somit kein "Interrupt" im eigentlichen

Sinne ist. Daher verzichte ich auf eine Beschreibung.

Es begann alles damit, dass Erik mehr als 16 Farben wollte. So berraschte

er mich  an einem  Wochenende mit einem  Programm, das mehrere  Rahmenfarben

darstellte. Gelst war es mit Hilfe  des HBL-Interruptes, der bei jedem Auf-

ruf einen  Zhler verkleinerte, bis er  den Wert  Null erreichte. Dann wurde

die Farbe umgeschaltet  und der Zhler fr den  nchsten  Aufruf gesetzt. Im

Prinzip ganz einfach, aber es sah furchtbar aus!

Da jeder andere  Interrupt den HBL unterbrechen  darf, konnte er die  Zeilen

nicht so genau zhlen. Die Bereiche der Farbumschaltungen flackerten je nach

Mausbewegung und  Tastaturimpulsen rauf und runter (die Maus ist eine inten-

sive Level-6-Interruptquelle). Deshalb war diese  Methode fr uns  nicht ge-

eignet, obwohl  sie auch in  Spielen wie  Gauntlet 1 (Titelbild)  Verwendung

findet.

Nachdem die  Scrollroutine unseres Demos  fertig war (ST-Magazin 7/88) und

wir prinzipiell schon das  Hintergrundbild hatten, wollten wir nur mitten im

Bild mehrmals die  Farben verndern  und fr den  Scroller ebenfalls 16 neue

Farben verwenden.

Dann erschien im  April 1986 ein  Programm im 68000er Sonderheft, das alle

512 Farben des ST's gleichzeitig auf den Bildschirm bringt.

Ja, Ihr  Markt & Technik  Leute  ward es, die uns mit  den  Prinzipien der

"mehr-als-sechzehn-Farben"-Programmierung vertraut machten!

Das Ausprobieren des Programms liess ein schachbrettartiges Muster auf dem

Bildschirm  erscheinen, in dem tatschlich  alle 512  Farben des ST zu sehen

waren. Nun gut, die Maus richtete hier  auch noch etwas Schaden an (flackern

um eine Zeile), aber  die  hatte  in unserem  Demo  sowieso  nichts  mehr zu

melden. Schnell bauten  wir die entsprechenden  Teile in unser Demo ein, und

siehe da...: Immer noch mies.

Nun  flackerte die  Farbumschaltung zwar nicht  mehr um Zeilen  nach oben,

aber man sah die Umschaltung  innerhalb der Zeile flackern. Das hat folgende

Ursache: Der MFP meldet dem  Prozessor einen Interrupt der Ebene 6, wenn der

interne Zhler  den Wert 0 erreicht. Nun arbeitet die  CPU den aktuellen Be-

fehl erst vollstndig ab, bevor die Interruptbehandlung anfngt. Rcksprung-

adresse merken, Status merken, Trace lschen... der Prozessor hat einiges zu

tun, bevor er den ersten  Befehl der  Interruptroutine berhaupt abarbeitet.

In dieser  Zeit hat sich der  Elektronenstrahl natrlich  weiterbewegt, so

dass man in der nchsten  Zeile sieht, wie der  ST die Farben der Reihe nach

umschaltet. Viele  Programme lassen zur  Umschaltung einige Zeilen Platz, in

unserem  Bild durfte das aber nicht sein. Irgendwie  mussten wir die  Farben

schneller umschalten.

Doch auch  die schnellste  Methode ist zu langsam: Denn schon  gleich nach

der Interrupterkennung mssen die Farben umgeschaltet sein.

Und nun kommt unser Trick:

Man lst den Interrupt eine Zeile frher aus und wartet eine weitere Zeile

auf die Austastlcke fr den horizontalen Strahlrcklauf. So lassen sich die

Farben whrend des Rcklaufs setzen.

Mit  dieser  Methode  setzen  wir  also die  Farben  von  einer  Zeile zur

nchsten. Im  Gegensatz zu den Titelbildern von  Magnetic Scrolls (The Pawn,

Jinxter...) unterbricht  der  Interrupt  unser  Hauptprogramm nur eine Zeile

frher, das so noch weitere Routinen ausfhrt (Scrolling, Musik...).

In unser erstes Demo bauten wir noch Musik ein, und es war vollendet. Aber

fr unser zweites Demo hatte Erik noch  einige Tricks ausgedacht. Angefangen

bei den Palettenanimationen in kleinen Bereichen des Bildschirms bis hin zum

Hineinkopieren verschiedener Logos in den Bildschirm, bauten wir neue Sachen

in das  Demo ein. Es war  frher  Morgen, als  das  Demo  fertig  war. Da es

hauptschlich um Musik ging, nannten wir es "Little Sound Demo".

Soweit Udos  Exkurs  in die  verschrfte  Rasterprogrammierung. Und  jetzt

knnen Sie sich auf das folgende abtippfertige Listing strzen.

Kleiner Tip: Starten Sie das  assemblierte Programm als ".TOS", sonst gibt

esbeim Bewegen der  Maus einen  Crash. Offenbar gert  GEM  beim  Anblick so

vieler Farben erstmal ein wenig in Panik.

wir erwarten, dass uns in  Zukunft kein  Spiel, und sei es  Public-Domain,

jemals wieder mit  Rasterinterrupts belstigt, die  flackern oder  gar durch

Abwesenheit  glnzen. Als mahnendes  Beispiel sei der "Game Over"-Bildschirm

des neuesten  Spieles einer englischen  Softwarefirma  genannt, dessen Namen

uns irgendwie an die Stadtbibliothek erinnert, obwohl dort niemand mit einer

riesigen Knarre durch ein Alien Raumschiff stolpert...

Alsdann, liebe Leser, mit etwas  Glck finden Sie in der  nchsten Ausgabe

einiges ber Musikprogrammierung und wie man dem ST-Soundchip Tne entlockt,

mit denen  seine (mittlerweile  wohl pensionierten)  Entwickler sicher nicht

gerechnet htten. Tschss!                                              (am)