Zum Betrieb im Zusammenhang mit Mailboxen ist der Class2-Treiber

folgendermaen gendert worden:

Er kann jetzt, in FAXDRV.TTP umbenannt bei bestehender Verbindung mit einer

Kommandozeile gestartet werden.

Folgende Paramter sind zugelassen (durch ' ' getrennt):

a(nswer)	Empfangen eines Faxes

q(uiet)		Whrend des Empfanges keine Meldungen ber <stdout> ausgeben.

s(end)		Versandfertige Faxe absenden

Der Ablauf ist wie folgt:

1. Das Mailboxprogramm (oder Terminalprogramm) konfiguriert

das Modem derart, das es Faxe automatisch erkennt.

z.B.:

at+flid = "<<EIGENE ID>>"

at+fcr=1

at+fclass=2

at+faa=1

(ats0=1)

2. Bei eingehenden Anrufen wird, wenn die Meldung

"+FCON" vom Modem empfangen wird, FAXDRV.TTP per

Pexec gestartet, mit 'A' als Kommandozeile.

(ggf. mit 'Q' als weiteren Parameter).

Ansonsten ist es eine gewhnliche Datenverbindung.

3. Der Faxtreiber fhrt einen Reset des Modems aus und

hinterlt DTR auf low. Das Modem mu also neu konfiguriert

werden.