ACHTUNG: Die Betriebssystem-Funktion, die zur Auswahl des seriellen Ports auf

TT/Mega-STE notwendig ist (Bconmap), funktioniert unter MiNT erst ab Version

0.95, Patchlevel 2 richtig. Wer eine ltere Version verwendet, sollte MTT auf

Port 1 konfigurieren (siehe auch MTT.DOC, Abschnitt "Parameterdatei").

Tips fr den Betrieb unter MiNT

-------------------------------

Folgende Vorgehensweisen haben sich fr den "Nebenher"-Betrieb unter MiNT be-

whrt:

- Man startet mithilfe des zu MiNT gehrigen BGACC-Accessorys eine Shell (wie

z.B. die mintshel). Aus dieser heraus kann man bequem MTT aufrufen.

ACHTUNG: Wenn MTT nicht im "Silent"-Modus luft, sollte man darauf achten,

da whrend der Verbindung mit der MAUS nicht fr lange Zeit eine Dialogbox

oder ein Alert von einem anderen Programm auf dem Bildschirm steht oder ein

Men heruntergeklappt bleibt. Der Grund dafr ist, da whrenddessen der

Bildschirm fr Ausgaben gesperrt bleibt, und somit keine Ausgaben im BGACC-

Fenster erfolgen knnen. Dadurch wird MTT nach einiger Zeit blockiert, wenn

es Ausgaben machen will, was zu Protokollstrungen fhren kann.

Wenn man MTT trotzdem unter o.g. Bedingungen betreiben will, sollte man es

entweder im "Silent"-Modus starten (wobei es keine Ausgaben macht), oder das

BGACC-Fenster whrenddessen schlieen (der Proze darin luft trotzdem weiter).

Dieses Problem tritt natrlich nur whrend des Transfers auf, bei der Anwahl

(die ja meist das nervigste ist :-), treten keinerlei Probleme auf; man kann

nebenher praktisch machen, was man will.

- Starten unter einem Window-Manager (wie MW). MTT harmoniert auch gut mit den

bisherigen Beta-Versionen von MultiTOS. Bzgl. Mens und Dialogboxen gelten

dieselben Bedingungen wie bei BGACC (es bleibt zu  hoffen, da die Program-

mierer in Zukunft langandauernde Dialoge in Fenster verlegen, so da sie den

Bildschirm nicht mehr fr andere Programme blockieren).

- Anschlieen eines Terminals an den ST und Starten von MTT im Hintergrund mit

Umlenkung auf dieses Terminal (von einer Shell aus). Als Terminal kann z.B.

ein ber Midi angeschlossender Zweit-ST dienen (Umlenkung auf u:\dev\midi).

Technische Hinweise zum Betrieb unter MiNT

------------------------------------------

Wenn MTT gestartet wird, schaut es zunchst nach, ob bereits ein anderer Proze

mit dem Namen "MTT" luft. Falls dies der Fall ist, weigert es sich zu starten.

Der Grund dafr ist, da es mir mehrfach passiert ist, da ich aus Versehen ein

weiteres MTT gestartet habe, whrend bereits ein anderes lief, und dadurch des-

sen Verbindung bei der Modem-Initialisierung des neuen MTT unterbrochen wurde.

Daher ist es vorerst nicht mglich, mehrere MTTs gleichzeitig zu starten. Dies

wird gendert, sobald MiNT Locking-Mglichkeiten fr die seriellen Ports an-

bietet.

Beim Betrieb unter MiNT werden folgende Signale abgefangen: SIGINT, SIGQUIT,

SIGTERM und SIGHUP. Die ersten drei fhren dazu, da MTT das Logfile speichert,

ggf. das Modem auflegt und dann terminiert (in der Tat macht auch mtt_kill

nichts anderes, als MTT ein SIGTERM-Signal zu schicken). Bei SIGHUP wird das

nur dann so gehandhabt, wenn es nicht im Silent-Modus gestartet wurde, anson-

sten wird SIGHUP ignoriert. Daher ist es z.B. mglich, es unter einem Window-

Manager im 'unsichtbaren' Hintergrundbetrieb zu starten und dann das Fenster

zu schlieen, ohne da MTT terminiert (vorausgesetzt, der Window-Manager hand-

habt SIGHUP richtig).

In MTT sind einige Manahmen getroffen, um die vorhandene Rechenzeit mglichst

optimal zu nutzen. So wird der MTT-Proze z.B. 'schlafen gelegt', wenn Warte-

pausen eingelegt werden, sowie teilweise whrend der Anwahl. Dadurch verbraucht

es hierbei sogut wie keine Rechenzeit. Whrend der Verbindung ist MTT in der

Lage, den Rechenzeitverbrauch in gewissen Grenzen dem Bedarf anzupassen. So

wird, wenn MTT bei der Verarbeitung der Zeichen gut hinterherkommt, freiwillig

Rechenzeit an die anderen Prozesse abgetreten, sowie ggf. die Proze-Prioritt

heruntergesetzt. Andererseits wird, wenn es nicht so gut hinterherkommt, die

Prioritt heraufgesetzt. Dabei werden die Stufen -16 (niedrige Prio.), 0

(normal) und +16 (hoch) benutzt.

Das mtt_stat-Programm kommuniziert mit MTT ber eine Message-Pipe mit dem Namen

"u:\pipe\MTT_STAT.MSG".

Performance-Probleme

--------------------

Benutzer von High-Speed-Modems sollten sich darber im Klaren sein, da die

Rechenleistung des STs bzgl. der Geschwindigkeit Grenzen setzt. Beim Betrieb

ohne MiNT kommt MTT auch bei effektiven 19200 Bd noch problemlos mit. MiNT

verschrft die Situation aus zwei Grnden:

(1) Der Overhead von Betriebssystemaufrufen ist hier erheblich hher (und MTT

mu fr _jedes_ einzelne Zeichen mindestens einen Aufruf machen).

(2) Wenn noch weitere Prozesse nebenher laufen, bekommt MTT naturgem nicht

die volle Rechenzeit.

Unter MiNT ist ein 8-MHz-ST bei 9600 Bd schon ziemlich damit ausgelastet, die

Zeichen von der Schnittstelle abzuholen (das ist wohlgemerkt eine effektive

Baudrate, also was das Modem auf der Telefonseite tatschlich bertrgt; wenn

beispielsweise ein 2400/MNP5-Modem mit 9600 Bd mit dem Rechner kommuniziert,

gibt es keine Probleme). Mit einem Speeder oder auf einem TT erreicht man

natrlich entsprechend mehr.

Zu Testzwecken habe ich einen 8-MHz-ST per Nullmodem-Kabel mit einem ST mit

16-MHz-Hyper-Cache verbunden und bei verschiedenen Baudraten lngere Files

mit Zmodem zwischen den beiden bertragen. Als Richtwert gebe ich im folgenden

an, was der 8-MHz-ST beim Zmodem-Empfang zustandebrachte:

- Unter TOS ohne MiNT gab es auch bei 19200 Baud keinerlei Probleme.

- Unter MiNT kam der 8-MHz-ST beim Zmodem-Empfang im Streaming-Modus bis

9600 Baud problemlos mit, wenn keine anderen Prozesse nebenher liefen

- Wenn es in einem MW2-Fenster lief und nebenher noch ein langes C-Programm

kompiliert wurde, klappte der Empfang bis etwa 4800 Bd im Streaming-Modus

einwandfrei, bei 9600 Bd gab es einige Retries und der Durchsatz sank

- Bei ausgeschaltetem Streaming verlief die bertragung in jedem Fall fehler-

frei, jedoch mit begrenztem Durchsatz (schwankend je nach Auslastung,

etwa zwischen 500 und 800 CPS)

Wenn es Probleme beim Transfer gibt, ist also die erste Manahme, das

Streaming beim Empfang auszuschalten (Parameter `RZ-No-Streaming'). Damit ist

die bertragung weitgehend sicher (wenn auch mit einem etwas kleineren Durch-

satz). Notfalls lt man den Rechner zwischen Zustandekommen und Ende der Ver-

bindung ganz in Ruhe. Die Anwahl dagegen ist vllig unkritisch.

Beim Hintergrundbetrieb sollte man allgemein whrend der Verbindung darauf

achten, da der Rechner im Vordergrund nicht zu sehr belastet wird und MiNT

dem MTT-Proze ausreichend Rechenzeit geben kann. Ein paar Tips, was man bei

Hintergrund-Betrieb generell besser unterlassen sollte:

- Umfangreiche Disketten-Operationen wie z.B. Kopieren von langen Dateien oder

Formatieren, denn dabei luft der Rechner lngere Zeit im BIOS und MiNT kann

nur selten Taskwechsel durchfhren.

- Irgendwelche Programme laufen lassen, die auf den gleichen Port zugreifen

ber den MTT luft (Chaos garantiert)

- Den Rechner zum Absturz bringen oder abschalten, whrend MTT im Hinter-

grund luft :-)

Stephan Baucke, April 1992